1. Идентификация, документирование ЭА:

– идентификации подлежат все ЭА, связанные с имеющимися видами деятельности, продукции, услуг;

– перечень возможных идентифицируемых экологических аспектов и их потенциальных воздействий на окружающую среду составляется в соответствии с табл. 1.

2. Оценка рисков экологических аспектов:

– риск определяется как произведение вероятности возникновения нежелательной чрезвычайной ситуации на вытекающие из этого последствия (степень тяжести последствий реализации нештатной ситуации) (табл. 2 – 7). оценка риска ЭА = Кв × (Кч + Ки + Км + Кп + Кф)*

3. Определение значимых ЭА:

– в соответствии с уровнем и категорией риска по табл. 8 определяются значимые ЭА и принципиальные меры управления рисками ЭА. К значимым экологическим аспектам относят все ЭА с категорией риска «высокий риск», «очень высокий риск» и «аварийная ситуация»;

– составляется перечень значимых ЭА;

– значимые ЭА берутся во внимание при установлении экологических целей и  разработке корректирующих

и предупреждающих мероприятий по охране окружающей среды

4. Мониторинг, актуализация ЭА:

если значение оценки риска ЭА в баллах и категория риска за отчетный период:

– понизились – процесс управления ЭА и профессиональными опасностями находится в контролируемых условиях и эффективен;

– остались на прежнем уровне – неэффективно разработаны превентивные действия. Актуализация

превентивных действий;

– повысились – процесс управления ЭА и профессиональными опасностями находится в неконтролируемых условиях и неэффективен. Актуализация всего процесса управления ЭА.

Актуализация идентифицированных ЭА и связанных с ними воздействий на окружающую среду осуществляется периодически, но не реже одного раза в год.

Внеплановая актуализация ЭА проводится в связи с изменениями технологических процессов,

освоением новых видов продукции и услуг, реконструкцией и (или) перевооружением предприятия,

изменением хозяйственной и иной деятельности предприятия, вступлением в силу новых законодательных и нормативных актов.

Корректировка перечня ЭА

Рис. 2. Модель оценки рисков ЭА деятельности предприятия в рамках определённой области применения ПСКЭМ